| № п/п | Позиция | Наименование параметра | Тип сигнала | Параметры сигнала | Место отбора импульса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LE1 | Достижение уровня в резервуаре 1 | DI | 24В | Датчик кондуктометрический ОВЕН ДС.ПВТ |  |
| 2 | LE2 | Достижение уровня в резервуаре 2 | DI | 24В | Датчик кондуктометрический ОВЕН ДС.ПВТ |  |
| 3 | LE3 | Достижение уровня в резервуаре 3 | DI | 24В | Датчик кондуктометрический ОВЕН ДС.ПВТ |  |
| 4 | NS1 | Вкл./Выкл. насос 1 | DO | СК | Насос первого резервуара |  |
| 5 | NS2 | Вкл./Выкл. насос 2 | DO | СК | Насос второго резервуара |  |
| 6 | NS3 | Вкл./Выкл. насос 3 | DO | СК | Насос третьего резервуара |  |
| 7 | SB1 | Переключение логики работы | DI | CK | Шкаф автоматики |  |