| № п/п | Позиция | Наименование параметра | Тип сигнала | Параметры сигнала | Место отбора импульса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BTL 1/1 | Измерение концентрации горючего газа | AI | 4-20мА | Газоанализатор 1 DragerPIR 3000 |  |
| 2 | BTL 2/1 | Измерение концентрации горючего газа | AI | 4-20мА | Газоанализатор 2 DragerPIR 3000 |  |
| 3 | BTL 3/1 | Измерение концентрации горючего газа | AI | 4-20мА | Газоанализатор 3 DragerPIR 3000 |  |
| 4 | EXI 1/1 | Световая сигнализация (Авария) | DO | 24В | Извещатель ЭКРАН-СУ |  |
| 5 | BVP 1/1 | Звуковая сигнализация (Авария) | DO | 24В | Извещатель BC-07е |  |
| 6 |  | Состояние концентрации горючего газа | RS-485 |  |  | Передача на пульт ЕДДС. Передача информации на АРМ оператора в ЦИСТ с помощью WiFi. Через преобразователь ЕКОН134. |