Инициализация АС-2 и механизм установки канала.

1. Инициализировать COM-порт, не забывая, чтобы такие-же параметры инициализации

были на подключенных к АС-2 приборах.

2. Сбросить сигнал RTS в "0".

3. Установить сигнал DTR в "1".

5. Установить сигнал RTS в "1" на 10 мс, затем вернуть его в "0".

При этом будет установлен первый канал.

6. Для установки канала, отличного от первого, необходимо N-1 раз сбросить и

установить сигнал DTR, т.е. чередовать "0"-"1". Между чередованиями и внутри

оных пауза не менее 10мс. В конце оставить в состоянии "1".

После последнего сброса пауза 10 мс.

7. Работа с данным прибором по его сетевому протоколу.

8. После смены канала необходимо выдержать паузу не менее 100 мс до начала

сетевого обмена.

Примечание: N - это номер канала.