Для прошивки контроллера необходимы две программы: первая знает, как прошивать и является общей для всех контроллеров (программа пользовательской прошивки, далее «ППП»), вторая предоставляет необходимые файлы для обновления встроенного ПО и выбирается для каждого устройства своя (например, для СПК207 «Прошивка СПК2хх.03.CS.WEB_1.561», далее «Прошивка»). Рекомендуется устанавливать их в следующем порядке:

- ППП

- Прошивка.

Необходимо сделать ППП доверенным приложением для антивирусов, брандмауэра и подобных программ.

Для прошивки необходимо одновременно подключить ПЛК к ПК по Ethernet и СОМ(Для ПЛК3хх с помощью кабеля КС6 по порту «P3»; для СПК207- КС1 или КС2 по порту "Debug").

В ППП есть новая функция «Пропустить обновление начального загрузчика», ее необходимо отключать, если обновляете встроенное ПО первый раз или попытка прошивки завершилась неудачей.

Иллюстрация процесса.

- Необходимые программы 1) ППП, 2)Прошивка

- Запускаете программу установки ППП и следуете инструкциям

- По окончанию установки необходимо снять галочку с «Запустить ППП…» и нажмите на кнопку «Завершить».

- Далее устанавливаете саму прошивку. По окончанию установки нажимаете на кнопку «Завершить», не снимая галочки с «Запустить ППП…».

- ППП запущена. При необходимости отключите функцию «Пропустить обновление начального загрузчика»(см.выше).

- Далее необходимо указать МАС-адрес устройства и указать сетевые настройки, для связи с ПЛК во время прошивки.

- Перед началом самой прошивки появится окно с инструкцией подготовки прибора к обновлению встроенного ПО.

- Началось обновление встроенного ПО. Далее следуйте инструкциям ППП.

Расположение перемычки на приборах

ПЛК304 (ver 1)			ПЛК304_М01 (ver 2)

ПЛК308

СПК207