Пример 1: управление котлом

Необходимо реализовать:

- Включение сигнализации (lamp) при возникновении любой из аварий (avar или pojar).

- Отключение котла (kotel) при возникновении любой из аварий.

- Включение котла с кнопки (pusk), при условии отсутствия аварий.

- Отключение котла с кнопки (stop).

Пример 2: терморегулятор.

Необходимо реализовать:

- Измерение температуры с датчика Рt500 (r385_500) на аналоговом входе (temp).

- Сигнализацию (lamp) о выходе за заданную уставку (ust1). Значение уставки по умолчанию 150 гр.

- Отключение сигнализации (lamp) после уменьшения температуры ниже уставки (ust2). Значение уставки по умолчанию 100 гр.

Пример 3: ручное управление клапаном

Необходимо реализовать:

- Плавное увеличение и уменьшение степени открытия клапана (pol) с внешних кнопок (plus или minus).

- Выдачу управляющего сигнала 4-20 мА (out) с выхода ПЛК на клапан.

- Отображение степени открытия клапана (pol) в процентах.

- Сигнализацию о достижении концевых положений (zakr и otkr).

Пример 4: управление освещением в комнате

На входе установлены два дискретных датчика: один снаружи (ex), другой внутри комнаты (in).

Когда срабатывает сначала внешний датчик, затем внутренний, это означает, что человек зашел в комнату.

Когда срабатывает сначала внутренний датчик, затем внешний, это означает, что человек вышел из комнаты.

Необходимо считать количество людей (ludi) в комнате.

Если человек вошел – включить свет (lamp), если человек вышел – выключить свет (lamp).

Пока в комнате остается хотя бы один человек, свет должен быть включен.

Пример 5: включение насоса

При нажатии на кнопку (pusk), насос (nasos) должен включиться и проработать 10 секунд, затем

автоматически отключиться.

Необходимо подсчитывать количество включений (c1) двигателя.

Пример 6: управление освещением в комнате (Standart.lib)

На входе установлены два дискретных датчика: один снаружи (ex), другой внутри комнаты (in).

Когда срабатывает сначала внешний датчик, затем внутренний, это означает, что человек зашел в комнату. Когда срабатывает сначала внутренний датчик, затем внешний, это означает, что человек вышел из комнаты.

Необходимо считать количество людей (ludi) в комнате.

Пока в комнате остается хотя бы один человек, свет (lamp) должен быть включен.

Если вышел последний человек – выключить свет (lamp) с задержкой 5 сек.

Пример 7: формирование ШИМ-сигнала

При изменении сигнала на аналоговом входе (inp) необходимо изменять скважность выходных импульсов (out) в диапазоне от 20 до 50 %. Период ШИМ равен 1 секунде.

Пример 8: автоматический ввод резерва

На объекте 2 группы насосов, по 2 насоса в каждой группе (n1, n2, n3 и n4).

В каждой группе один насос рабочий, второй в резерве.

Если срабатывают любые 2 из 3-х технологических датчиков (d1, d2, d3), то необходимо переключить насосы в каждой группе с работающего на резервный.

Пример 9: Система пожарной сигнализации здания

В здании две одинаковые комнаты.

В каждой комнате установлено три пожарных датчика (d11, d12, d13 и d21, d22, d23), кнопка ручного включения сигнализации (tr1 и tr2) и кнопка ручного отключения сигнализации (sb1 и sb2).

Для каждой комнаты предусмотрена сигнальная лампа (lamp1, lamp2). Сигнализация пожара (alarm) является общей для обеих комнат.

Если в комнате срабатывает хотя бы один из датчиков, то загорается сигнальная лампа для соответствующей комнаты. Лампа гаснет, если все датчики в комнате отключены.

Если в комнате срабатывает любые два из трех датчиков, то включается пожарная сигнализация. Сигнализация работает до тех пор, пока ее не отключат соответствующей кнопкой.

Сигнализация может быть включена кнопкой проверки вне зависимости от состояния датчиков.

Пример 1: управление котлом

Пример 2: терморегулятор.

Пример 3: ручное управление клапаном

Визуализация    Изменение цвета

Визуализация    Вывод числового значения

Пример 4: управление освещением в комнате

Пример 5: включение насоса

Пример 6: управление освещением в комнате (Standart.lib)

Пример 7: формирование ШИМ-сигнала

Пример 8: автоматический ввод резерва

Пример 9. Система пожарной сигнализации здания