=============================================================================

Протоколы обмена с приборами  УКТ38.

=============================================================================

1.Аппаратные средства.

Средой передачи является двухпроводная токовая петля 10 мА.

Скорость передачи 9600.

Формат посылок: 8 бит, бита контроля чётности нет, два стоп-бита.

2.Формат посылок и протоколы.

Если ЭВМ готова к обмену, она передаёт в сеть нулевой байт 00h (00000000).

В ответ (не позднее ,чем через 0,5 сек) прибор посылает  байт квитирования

(байт готовности) "55h" (01010101)

3.Формат команд и данных.

После передачи байтов квитирования прибор ожидает от ЭВМ команду.

Если её нет в течении 0,1 сек., то прибор переходит на выполнение

цикла измерения.

Команды чтения:

===============

00h - ЧТЕНИЕ ВСЕГО ОЗУ:

ЭВМ > прибор	  00000000 ;

ЭВМ < прибор	  состояние 128 ячеек ОЗУ, 13 регистров и 4 портов.

02h - ЧТЕНИЕ СЛОВА:

ЭВМ > прибор     00000010 ;

ЭВМ > прибор     адрес мл байта слова;

ЭВМ < прибор     мл. байт;

ЭВМ < прибор     ст. байт;

03h - ЧТЕНИЕ БУФЕРА 16 БАЙТ:

ЭВМ > прибор	  00000011 ;

ЭВМ > прибор	  адрес младшего байта;

ЭВМ < прибор     16 байт;

04h-ЧТЕНИЕ БУФЕРА 32 БАЙТ:

ЭВМ > прибор	  00000100 ;

ЭВМ > прибор     адрес младшего байта;

ЭВМ < прибор     32 байта;

Адреса хранения данных для прибора УКТ38:

=========================================

A0 - температура 1-го канала (младший байт);

A1 - температура 1-го канала (старший байт);

...

AE - температура 8-го канала (младший байт);

AF - температура 8-го канала (старший байт);

B0 - уставка 1-го канала (младший байт);

B1 - уставка 1-го канала (старший байт);

...

BE - уставка 8-го канала (младший байт);

BF - уставка 8-го канала (старший байт);