Пример задания временных уставок для таймера с панели оператора СМИ1.

Пример реализован на следующем оборудовании: ПЛК100-24.Р-L; модуль ввода/вывода МК110-224.4ДН.4ТР; панель оператора СМИ1.

Алгоритм работы.

Включение выходных устройств по времени задержки таймера TON.

Временные уставки задаются для двух таймеров с панели оператора в формате минуты:секунды. В параметре T1mm задается время в минутах, в параметре T1ss – в секундах для первого таймера. В параметре T2mm задается время в минутах, в параметре T2ss – в секундах для второго таймера. На экраны отображения выводится обратный отсчет времени (на верхнем дисплее отображаются минуты, на нижнем – секунды).

Запуск первого таймера происходит при замыкании первого входа ПЛК (in1), запуск второго таймера происходит при замыкании первого входа модуля ввода/вывода МК110 (InMx)*. При отработке времени задержки первого таймера происходит включение первого выхода модуля ввода/вывода МК110 (out1). При отработке времени задержки второго таймера происходит включение второго выхода модуля ввода/вывода МК110 (out2).  Сброс таймеров и отключение выходов происходит при замыкании первого дискретного входа на панели оператора СМИ1 (in1SMI)*.

Настройки сетевых параметров для модуля ввода/вывода МК110-224.4ДН.4ТР:

скорость обмена – 115200 bps;

длина слова данных – 8 bit;

контроль четности – отсутствует;

количество стоп-бит – 1 bit;

длина адреса – 8 bit;

адрес прибора 16.

Настройки сетевых параметров для панели оператора СМИ1:

скорость обмена – 115200 bps;

длина слова данных – 8 bit;

контроль четности – отсутствует;

количество стоп-бит – 1 bit;

длина адреса – 8 bit;

адрес прибора 32;

протокол обмена – Modbus ASCII.

* – чтение состояния дискретных входов модуля ввода/вывода и панели оператора осуществляется по битовой маске.