Пример передачи уставки таймера с панели оператора СП270.

На панели есть 3 поля для ввода уставки таймера – часы, минуты секунды  и 3 поля для вывода оставшегося времени работы таймера.

Присутствуют два индикатора. Первый показывает, что таймер ведет отсчет, второй, что таймер закончил работу и запущено некое устройство.

Работа таймера управляется двумя кнопками. Первая запускает таймер – запустить. Вторая сбрасывает таймер и выключает исполнительный механизм.

Панель является мастером сети

Скорость обмена 115200

Адрес ПЛК 1